La operación central y sede administrativa principal de Alpina se encuentra en el municipio de Sopó, Cundinamarca.

# Volúmenes de producción:

“(Cundinamarca, octubre 1 de 2025). Con una producción estimada de 5.854.925 litros de leche diarios y 474.176 hembras bovinas en ordeño,”

https://www.cundinamarca.gov.co/noticias/cundinamarca-productor-de-58-millones-de-litros-de-leche-diarios-impulsa-mas-de-mil-proyectos-para-la-competitividad-ganadera

“En esta jornada estuvieron presentes organizaciones productoras de los municipios de Chocontá, Pacho, Guatavita, Cajicá, Zipaquirá, Tenjo, Chocontá, Facatativá y Zipaquirá, quienes comercializaron junto a los productores de Boyacá con más de $20 millones de pesos en quesos, yogures, kumis y otros derivados de la leche.” (2024)

Sabanalac: “A diario, la planta recibe cerca de 350 mil litros de leche”

# Análisis de Proceso:

Procedure Model (Preparación de la leche):

1. Recepción de la Leche

Esta etapa abarca la llegada del camión cisterna, los análisis de inocuidad y la descarga del producto a la planta.

A. Registro

- Tipo de proceso: Discreto (registro individual por cada camión/cisterna).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Volumen / Peso descargado: Variable según cisterna (ej. 5.000 a 30.000L).

  - Hora de llegada y tiempo de transporte: <4 a 6 h desde la recolección.

  - Identificación de origen: Código de lote / Finca / Ruta.

- Entrada: Camión cisterna con leche cruda + Documentación de transporte.

- Salida: Datos de trazabilidad registrados + Camión posicionado en bahía de descarga.

B. Inspección de la Leche Previa (En Cisterna)

- Tipo de proceso: Discreto / Batch (muestreo representativo por lote/compartimento del camión).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Revisión Visual: Aspecto homogéneo, color blanco/cremoso, ausente de grumos, impurezas o colores anómalos. Olor característico (sin olores agrios o a establo).

  - Temperatura: ≤ 4 °C a 6 °C.

  - Acidez Titulable: 13 a 18 °Dornic (0,13 a 0,18% de ácido láctico).

  - Detección de Inhibidores (Antibióticos): Negativo (ausencia de betalactámicos, tetraciclinas, etc.).

  - Punto Crioscópico:-0,512°C a -0,550°C (valores cercanos a 0°C indican adulteración con agua).

- Entrada: Muestra puntual de leche cruda no descargada.

- Salida: Dictamen de calidad: Aprobación para descarga o Rechazo de la cisterna.

C. Inspección de la Leche Tras Descarga

- Tipo de proceso: Batch / Discreto (análisis de laboratorio sobre muestra tomada del tanque de recepción).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Características Fisicoquímicas:

    - Grasa: 3,2 a 4,2%

    - Proteína: De 2,9 % a 3,5 %

    - Sólidos No Grasos (SNG): Mayor o igual a 8,3 %

    - pH: 6,6a6,8

  - Contenido Bacteriano (Calidad Microbiológica):

    - Unidades Formadoras de Colonia (UFC/mL): <100.000UFC/mL (para leche de excelente calidad).

    - Conteo de Células Somáticas (CCS): <400.000cél/mL.

- Entrada: Muestra representativa de leche descargada en el tanque de recepción.

- Salida: Reporte técnico de composición y clasificación tarifaria/cualitativa de la leche.

D. Refrigeración de Recepción

- Tipo de proceso: Continuo (mientras dura la descarga a través del intercambiador de calor de placas).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Temperatura de salida de la leche:De 2 °C a 4 °C.

  - Temperatura del fluido refrigerante (Agua helada / Glicol): De 0 °C a 2 °C

  - Caudal de flujo: 10.000a50.000L/h (según capacidad de la línea).

  - Presión diferencial: Para evitar contaminación cruzada (presión del lado de la leche refrigerada > presión del lado crudo/refrigerante).

- Entrada: Leche cruda tibia/templada (De 4 °C a 10 °C).

- Salida: Leche cruda fría (Menor o igual a 4 °C).

2. Filtrado (Filtración por Membranas)

(Tal como mencionas, estas tecnologías se aplican de forma selectiva según el producto final desired: quesos, leches concentradas, deslactosadas, etc.)

- Tipo de proceso: Continuo.

- Variables a medir y valores de referencia (Comunes):

  - Presión Transmembrana (TMP): 1a10bar (depende del tipo de membrana).

  - Temperatura de operación:De 10 °C a 50 °C (comúnmente en frío Menor a 10 °C para evitar crecimiento bacteriano o a 50 °C para reducir viscosidad).

  - Flujo de permeado (Flux): De 15 a 50 L/(m²·h).

- Ajuste según la tecnología:

  - Microfiltración: Retiene bacterias, glóbulos de grasa y micelas de caseína grandes.

  - Ultrafiltración: Retiene proteínas (suero y caseína) y grasa; deja pasar lactosa y sales.

  - Nanofiltración: Retiene moléculas como lactosa y cationes divalentes.

- Entrada: Leche cruda o descremada fluida.

- Salida:

  - Retenido (Concentrado): Flujo con mayor concentración de sólidos retenidos.

  - Permeado: Flujo clarificado que atravesó la membrana.

3. Normalización (Estandarización de Grasa)

- Tipo de proceso: Continuo (mediante centrífuga desnatadora/higienizadora acoplada a un sistema automatizado de inyección de nata).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Contenido de grasa objetivo en leche:

    - Entera:Mayor o igual a 3,0 % a 3,5 %

    - Semidesnatada: De 1,5 % a 1,8 %

    - Desnatada: Menor o igual a 0,5 %

  - Velocidad de centrifugación: 4.000a6.500RPM.

  - Temperatura de separación: De 45 °C a 55 °C (temperatura óptima para la fluidez del glóbulos de grasa).

  - Caudal de mezcla: Control de densidad en línea mediante transmisores másicos de Coriolis.

- Entrada: Leche cruda no estandarizada + Nata (en caso de ajuste por adición).

- Salida: Leche estandarizada al % de grasa deseado + Excedente de nata/crema purificada.

4. Pasteurización

A. Calentamiento y Retención (Holding)

- Tipo de proceso: Continuo (Pasteurizador HTST - High Temperature Short Time o UHT).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Temperatura de pasteurización (HTST): 72 °C a 75 °C (Alternativas UHT: 135 a 150 °C por 2 a 4 s).

  - Tiempo de retención (Holding): 15 a 20 segundos en el tubo retenedor.

  - Caudal del fluido: Constante (asegurado por bomba de desplazamiento positivo para garantizar el tiempo de retención).

  - Posición de la válvula de desviación de flujo (FDV): Abre hacia adelante si T ≥ 72 °C; se recicla al tanque de balance si T < 72 °C.

- Entrada: Leche cruda estandarizada fría.

- Salida: Leche pasteurizada caliente.

B. Reposo / Enfriamiento

- Tipo de proceso: Continuo (Sección de regeneración y enfriamiento final del intercambiador de placas).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Eficiencia de regeneración energética: 85 a 95 % (intercambio térmico entre leche pasteurizada caliente y leche cruda entrante).

  - Temperatura de salida final: 2 °C a 4 °C.

  - Diferencial de presión: Presión del lado pasteurizado > Presión del lado no pasteurizado/refrigerante (para evitar que la leche cruda contamine la pasteurizada en caso de fuga).

- Entrada: Leche pasteurizada caliente ($72\text{ }^\circ\text{C}$).

- Salida: Leche pasteurizada fría ($4\text{ }^\circ\text{C}$).

C. Prueba de Correcta Pasteurización

- Tipo de proceso: Batch / Discreto (verificación analítica por lote procesado).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Prueba de Fosfatasa Alcalina: Negativa (<350mU/L o equivalente según norma local). Indica que el tratamiento térmico fue suficiente para destruir la enzima y los patógenos.

  - Prueba de Peroxidasa: Positiva (para garantizar que no hubo sobrecalentamiento que destruya las propiedades nutricionales en HTST).

  - Recuento microbiológico (post-pasteurización):

    - Bacterias aerobias mesófilas: <10.000UFC/mL.

    - Coliformes totales: 0UFC/mL (o <1UFC/mL).

- Entrada: Muestra de leche pasteurizada a la salida del intercambiador.

- Salida: Certificado de conformidad bacteriológica y térmica del lote.

5. Almacenamiento (Silos)

- Tipo de proceso: Batch / Semicontinuo (llenado continuo/batch, mantenimiento en reposo y vaciado batch a líneas de envasado/procesamiento).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Temperatura del silo: 2 °C a 4 °C (con chaqueta de enfriamiento activa).

  - Nivel / Volumen del silo: 0 a 100 % de capacidad del tanque (10.000 a 200.000 L).

  - Agitación: Intermitente o continua a baja velocidad (∼20a30RPM) para evitar la separación de la crema sin batir la grasa.

  - Tiempo de residencia: Máximo 24a48horas antes de envasar o transformar.

  - pH y acidez de control: Monitoreo continuo para detectar acidificación por proliferación psicrótrofa.

- Entrada: Leche pasteurizada, estandarizada y fría ($2\text{ a }4\text{ }^\circ\text{C}$).

- Salida: Leche pasteurizada lista para envasado o para procesos aguas abajo (quesería, yogur, etc.).

Procedure Model (Quesos frescos):

7-8 litros para un solo queso/ 295 mil litros/día(Alpina para sus productos) 180 ton de queso fresco al mes (1999)

2 mil y 5 mil litros

45 - 90 minutos, corte desuerado envasado

Media tonelada en una hora

1. Colocar el Cuajo (Coagulación)

En esta etapa se adiciona el coagulante (enzimático, vegetal o quimosina) para transformar las proteínas solubles de la leche en una red tridimensional que atrapa la grasa y el agua.

- Tipo de proceso: Batch / Por lotes (se realiza en cubas o tinas queseras cerradas o abiertas).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Temperatura de la leche: 32 °C a 36 °C (temperatura óptima de acción del cuajo).

  - pH de la leche antes de cuajar: 6,4a6,5.

  - Dosis/Cantidad de cuajo: Depende del título del cuajo (típicamente 1a3mL de cuajo líquido por cada 10L de leche).

  - Tiempo de coagulación (incubación/reposo): 30a45minutos en reposo absoluto.

  - Adición de Cloruro de Calcio (CaCl2): 10a20g por cada 100L de leche (para reponer el calcio soluble perdido en la pasteurización y dar firmeza).

- Entrada: Leche pasteurizada ajustada en temperatura + Cuajo + Cloruro de calcio + Cultivos/Fermentos (opcional según el tipo de queso fresco).

- Salida: Gel continuo homogéneo (leche cuajada o cuajo blando listo para corte).

2. Cortar el Cuajo (Lirado / Corte de la Cuajada)

Consiste en fraccionar la masa gelificada con liras (verticales y horizontales) para facilitar la salida del suero (desuerado).

- Tipo de proceso: Batch / Por lotes.

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Firmeza de la cuajada (Punto de corte): Evaluación al tacto/corte limpio antes de iniciar.

  - Tamaño del grano: Cubos de 1cma2cm (un grano más grande retiene más humedad, ideal para queso fresco).

  - Tiempo de corte: 5a10minutos.

  - Velocidad de las liras: Lenta (∼10a20RPM) para evitar desmenuzar el grano y perder grasa en el suero.

- Entrada: Gel / Leche cuajada en reposo.

- Salida: Granos de cuajada suspendidos en lactosuero primario.

3. Mezclar (Agitación y Desuerado Parcial)

Se agita suavemente la masa para acelerar la contracción del grano de cuajada (sinéresis) y liberar la cantidad adecuada de suero.

- Tipo de proceso: Batch / Por lotes.

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Velocidad de agitación: 15a30RPM (agitación constante y suave).

  - Temperatura de mantenimiento / Escaldado leve: 35 °C a 38 °C (opcional, para ayudar a expulsar suero).

  - Tiempo de agitación: 10 a 20 minutos.

  - Porcentaje de desuerado: Retiro del 30 % a 50 % del volumen total de suero antes del moldeo.

  - Acidez del suero: 11 a 13 °Dornic.

- Entrada: Mezcla de granos de cuajada y suero libre.

- Salida: Granos de cuajada firmes/elásticos + Lactosuero separado (recirculado o extraído).

4. Poner en Moldes (Moldeo y Prensado / Auto-prensado)

Se distribuye la cuajada en moldes perforados para darle la forma final al queso y drenar el suero remanente.

- Tipo de proceso: Batch (por lotes) / Discreto (al manipular moldes individuales).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Peso de llenado por molde: Según la presentación (ej. 250g, 500g o 1kg).

  - Temperatura de la masa en moldeo: 30 °C a 35 °C (mantiene la plasticidad del grano para que unan entre sí).

  - Presión aplicada (si aplica): Auto-prensado por gravedad o prensado muy ligero (0,5a1,5bar) durante 15a60minutos.

  - Frecuencia de volteo de moldes: 2 a 3volteos en las primeras 2 horas para compactación uniforme.

- Entrada: Granos de cuajada desuerados + Moldes perforados sanitarios.

- Salida: Bloques de queso fresco moldeados con la consistencia adecuada.

5. Salado (Adición de Sal / Salmuera)

Le otorga sabor al queso, actúa como conservante bacteriostático y ayuda a deshidratar la masa.

- Tipo de proceso: Batch o Discreto (dependiendo si es salado directo en masa/superficie o salado por inmersión en salmuera).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Concentración de sal en el producto final: 1,2 % a 2,0 % en peso.

  - Si es Salado Directo (en polvo/grano): Adición del 1,5 % a 2 % respecto al peso de la cuajada.

  - Si es Salado por Salmuera (piscina de sal):

    - Concentración de la salmuera: 18 a 22 °Baumé (~18 % a 22 % de NaCl).

    - Temperatura de salmuera: 10 °C a 12 °C.

    - pH de la salmuera: 5,2a5,4.

    - Tiempo de inmersión: 30mina2h (según el tamaño del queso).

- Entrada: Queso fresco moldeado + Sal comestible (NaCl) o solución de salmuera.

- Salida: Queso fresco salado y estabilizado.

6. Empaquetado

Se empaca el queso para protegerlo de contaminantes externos, retener la humedad adecuada y extender su vida útil bajo refrigeración.

- Tipo de proceso: Continuo o Discreto (según el tipo de empacadora automática o manual).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Temperatura del producto al empacar: ≤ 4 °C a 6 °C (evita exudación de suero dentro del empaque).

  - Humedad del queso (HED): 50 % a 65 % (característico de quesos de alta humedad).

  - Vacío / Atmósfera Modificada (MAP): Vacío parcial o mezcla de gases (CO2 y N2) para prevenir mohos.

  - Hermeticidad del sellado: Temperatura y tiempo de sellado del polimero ($\sim 130\text{ a }160\text{ }^\circ\text{C}$).

  - Peso neto verificado: Rango objetivo según etiqueta (ej. 500g±5g).

- Entrada: Queso fresco salado y escurrido + Material de empaque (bolsas al vacío, termoformado o tarrinas).

- Salida: Queso fresco empacado, etiquetado y listo para almacenamiento a 2 °C - 4 °C y posterior distribución.

Procedure Model (Yogures-Sin especificar):

2. Estandarización y Formulación de la Base

Se ajusta la materia grasa y se eleva la concentración de sólidos no grasos (SNG) mediante la adición de leche en polvo, concentrados proteicos o azúcar, garantizando la consistencia y firmeza del yogur.

- Tipo de proceso: Batch o Continuo (por inyección y dosificación en línea).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Contenido de Materia Grasa (MG): 0,1 % (desnatado), 1,5 a 2,0 % (semidesnatado) o ≥ 3,0 % (entero).

  - Sólidos No Grasos (SNG): 11 % a 14 % (se incrementan agregando 1 a 3 % de leche en polvo descremada).

  - Grados Brix (°Bx): 12 a 18 °Bx (si se adiciona sacarosa/azúcar en esta etapa).

  - Temperatura de dispersión/mezclado: 45 °C a 60 °C (para favorecer la disolución de los ingredientes secos).

- Entrada: Leche del silo + Leche en polvo descremada / Concentrado de proteína de suero (WPC) + Azúcar o edulcorantes.

- Salida: Mezcla o base de yogur estandarizada en grasa y sólidos.

3. Homogeneización

Se hace pasar la mezcla a alta presión por una ranura muy estrecha para reducir el tamaño de los glóbulos de grasa, lo que evita la separación de la nata, mejora la viscosidad y le da al yogur una textura suave y cremosa.

- Tipo de proceso: Continuo.

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Presión total de homogeneización: 150a250bar (15a25MPa).

    - Etapa 1 (ruptura del glóbulo): 150a200bar.

    - Etapa 2 (dispersión y antialomeración): 30a50bar.

  - Temperatura de homogeneización: 55 °C a 70 °C.

  - Tamaño del glóbulo de grasa: < 1 μm.

- Entrada: Base de yogur caliente estandarizada.

- Salida: Base de yogur homogeneizada con glóbulos de grasa divididos y estables.

4. Tratamiento Térmico (Pasteurización de la Base)

Tratamiento más severo que el de la leche fluida convencional. Además de eliminar la flora patógena y competidora, desnaturaliza las proteínas del suero (principalmente la β-lactoglobulina), lo que ayuda a retener agua y mejorar la estabilidad del gel de yogur.

- Tipo de proceso: Continuo.

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Temperatura de calentamiento: 85 °C a 95 °C.

  - Tiempo de retención (Holding): 5 minutos (a 85 °C) o 15 a 30 segundos (a 95 °C).

  - Grado de desnaturalización de proteínas de suero: > 70 a 80 %.

- Entrada: Base de yogur homogeneizada.

- Salida: Base de yogur pasteurizada y acondicionada térmicamente.

5. Inoculantes / Inoculación (Adición del Cultivo Iniciador)

Se enfría la base hasta la temperatura óptima de desarrollo microbiano y se le adhiere el cultivo láctico característico del yogur (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus).

- Tipo de proceso: Batch o Continuo (inyección en línea hacia los tanques de fermentación).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Temperatura de la base post-enfriamiento: 42 °C a 45 °C.

  - Dosis de inóculo (Cultivo Liofilizado / Congelado): 0,02 % a 0,05 % (según concentración del fabricante) o 2 a 3 % de cultivo líquido preparado.

  - Tiempo de dispersión: 10a15minutos de agitación suave para homogeneizar el cultivo en toda la masa.

- Entrada: Base de yogur acondicionada a $42-45\text{ }^\circ\text{C}$ + Cultivo láctico concentrado.

- Salida: Base inoculada lista para fermentar.

6. Incubación / Fermentación

Las bacterias transforman la lactosa en ácido láctico. La bajada del pH desestabiliza la caseína, haciendo que coagule y forme el gel característico.

- Tipo de proceso: Batch (para yogur batido o líquido) o Discreto/En envase (para yogur firme/set).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Temperatura de incubación: 42 °C a 43 °C (constante durante todo el ciclo).

  - Tiempo de fermentación: 4 a 7 horas.

  - pH objetivo de corte (final de fermentación): 4,5 a 4,6.

  - Acidez Titulable al corte: 70 a 85 °Dornic (0,70 a 0,85 % de ácido láctico).

- Entrada: Base inoculada.

- Salida: Coágulo de yogur formado con la acidez requerida.

7. Enfriamiento y Batido (Aplica principalmente a Yogur Batido y Líquido)

Se frena bruscamente la fermentación reduciendo la temperatura y se rompe el coágulo mediante agitación o paso por un filtro/válvula para obtener una consistencia fluida y cremosa. (En el yogur firme, este paso no ocurre en tanque, sino que se enfría directamente en la cámara tras ser envasado).

- Tipo de proceso: Batch (en tanque) o Continuo (enfriador de placas en la línea de paso).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Temperatura de enfriamiento rápido: Romper y enfriar hasta 18 °C a 22 °C (frena el ritmo de acidez sin dañar la estructura) y posteriormente a < 10 °C.

  - Velocidad de agitación/batido: Lenta y controlada (∼15a25RPM) para evitar el dessuerado (sinéresis) y pérdida excesiva de viscosidad.

  - Viscosidad del producto batido: 1.500a3.000cP (según tipo de yogur).

- Entrada: Coágulo de yogur fermentado a $42-43\text{ }^\circ\text{C}$.

- Salida: Yogur batido cremoso y templado-frío.

8. Adición de Frutas, Flavores y Colores (Mezclado)

Se incorporan los preparados de fruta (mermeladas térmicamente tratadas), aromas, colorantes o estabilizantes según la variedad comercial.

- Tipo de proceso: Continuo (adición en línea con dosificador de fruta) o Batch (mezclado en tanque).

- Variables a medir y valores de referencia:

    - Dosificación de la preparación de fruta: 8 % a 15 % en peso sobre el volumen total.

    - Grados Brix de la fruta: 40 a 55 °Bx (debe coincidir o estar equilibrado en presión osmótica con el yogur para evitar sinéresis).

    - Temperatura del preparado de fruta: 15 °C a 20 °C (alineada con la temperatura del yogur batido).

- Entrada: Yogur batido base + Preparado de fruta / Esencias / Colorantes.

- Salida: Yogur formulado con sabor, color o trozos de fruta homogéneamente distribuidos.

9. Empaquetado / Envasado

El yogur se dosifica en sus recipientes finales (botellas, vasos, tarrinas) y se sella en condiciones de alta higiene para evitar contaminación por mohos y levaduras.

- Tipo de proceso: Continuo o Discreto (por unidades/envases producidos).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Temperatura del producto al envasar: 10 °C a 15 °C (o < 5 °C según el equipamiento).

  - Volumen / Peso neto por envase: Tolerancia dentro de ± 1 % del valor nominal (ej. 125 g, 250 g, 1.000 g).

  - Higiene del ambiente / Cabina de llenado: Aire filtrado HEPA / Presión positiva (ultralimpia o aséptica).

  - Hermeticidad y temperatura de termosellado de tapas: 180 °C a 220 °C en las láminas de aluminio/polímero.

- Entrada: Yogur final preparado + Envases (botellas/vasos) y láminas de sellado/tapas.

- Salida: Yogur comercialmente empaquetado y sellado.

10. Refrigeración Final y Maduración en Cámara

Los envases pasan a la cámara fría donde la temperatura desciende hasta su nivel final de conservación. Durante esta fase se completa la textura (estructuración del gel) y el perfil sensorial.

- Tipo de proceso: Batch / Almacenamiento discreto (en estibas/palets).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Temperatura de la cámara fría: 2 °C a 4 °C.

  - Tiempo de enfriamiento interno del producto: Llegar a < 6 °C en menos de 10 a 12 horas.

  - pH final de equilibrio comercial: 4,2a4,4.

  - Vida útil esperada (Shelf-life): 21a45días bajo cadena de frío continua.

- Entrada: Yogur recién empaquetado.

- Salida: Yogur listo para distribución y comercialización en cadena de frío.

Procedure Model (kefir):

4. Inoculación / Adición de Cultivo

Adición del cultivo iniciador de kéfir a la leche atemperada en el tanque de fermentación.

- Tipo de proceso: Batch.

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Tipo de inóculo: Gránulos/nódulos de kéfir recuperados (proceso tradicional) o cultivo liofilizado DVI de inoculación directa (proceso industrial).

  - Dosis: 2 % a 5 % en masa para gránulos frescos, o dosis del fabricante para cultivos DVI.

  - Temperatura del tanque durante adición: 22 °C a 25 °C.

  - Tiempo de mezcla inicial: 10a15minutos a baja velocidad (∼15a20RPM) para dispersión.

- Entrada: Leche atemperada ($22\text{--}25\text{ }^\circ\text{C}$) + Gránulos/Cultivo concentrado de Kéfir.

- Salida: Mezcla láctea inoculada y lista para fermentar.

5. Fermentación Láctica/Alcohólica

Transformación simbiótica de la lactosa: las bacterias producen ácido láctico y las levaduras sintetizan pequeñas cantidades de etanol y dióxido de carbono (CO2).

- Tipo de proceso: Batch (en tanques aislados con control de temperatura).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Temperatura de fermentación: 20 °C a 25 °C (mantenida constante).

  - Tiempo de fermentación: 18 a 24 horas.

  - pH final objetivo: 4,3 a 4,5.

  - Acidez Titulable: 80 a 100 °Dornic.

  - Evolución de alcohol (C2H5OH): Trazas iniciales de 0,1 % a 0,2 %.

- Entrada: Mezcla inoculada.

- Salida: Coágulo blando de kéfir fermentado, efervescente y ácido.

6. Filtrado / Separación de Gránulos

Retiro y recuperación de los gránulos de kéfir mediante tamizado para su posterior reutilización. (Nota: En plantas que usan cultivos liofilizados DVI directos, esta etapa consiste en un filtrado de seguridad o agitación/rompimiento suave del coágulo).

- Tipo de proceso: Batch / Discreto.

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Tamaño de luz de malla del tamiz: 1 a 2 mm (malla sanitaria de acero inoxidable).

  - Temperatura del líquido: < 20 °C.

  - Eficacia de retención: 100 % de recuperación de biomasa de gránulos sin dañarlos mecánicamente.

- Entrada: Kéfir fermentado con gránulos en suspensión.

- Salida: Líquido de kéfir sin gránulos + Gránulos retenidos (recirculados al banco de biomasa).

7. Maduración en Frío (Opcional)

Reposo controlado a baja temperatura para permitir que las levaduras continúen desarrollando el perfil aromático, la suave efervescencia por CO2 y el cuerpo característico sin acentuar en exceso la acidez láctica.

- Tipo de proceso: Batch (en tanque cerrado con chaqueta de enfriamiento).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Temperatura de maduración: 8 °C a 10 °C.

  - Tiempo: 12 a 24 horas.

  - Contenido final de alcohol: 0,2 % a 0,5 % (v/v).

  - Textura / Viscosidad: Fluida, homogénea y efervescente.

- Entrada: Kéfir filtrado y templado.

- Salida: Kéfir madurado y estabilizado sensorialmente.

8. Envasado y Refrigeración

Dosificación en recipientes comerciales e ingreso inmediato a cámaras de frío para ralentizar la fermentación y garantizar la vida útil.

- Tipo de proceso: Continuo (dosificación) + Batch/Discreto (almacenamiento en pallets).

- Variables a medir y valores de referencia:

  - Temperatura de envasado: 4 °C a 8 °C.

  - Espacio de cabeza en el envase: 5 % a 10 % del volumen total (para absorber la presión del CO2).

  - Temperatura de la cámara de refrigeración: De 2 °C a 4 °C.

  - pH comercial de equilibrio: 4,1a4,4.

  - Vida útil: 20 a 30días bajo cadena de frío constante.

- Entrada: Kéfir madurado frío + Envases herméticos (plástico/vidrio con barrera).

- Salida: Kéfir embotellado, etiquetado y listo para distribución comercial.

Procedure Model (mantequilla clarificada):

Selección / Recepción de Mantequilla

Fusión / Derretido Controlado

Evaporación y Separación de Fases

Caramelización Ligera (Solo en Ghee)

Clarificación / Decantación / Espumado

Filtración Fina

Envasado en Caliente y Solidificación

# Alcance

EDT del proceso

David Pinzon:

EDT del proyecto

David Pinzón

# Cronograma

Ya vamos en la quinta semana por lo que el cronograma tenemos que plantearlo para completarlo en diez semanas por mucho

# Costos

# Adquisiciones

No hay adquisiciones para el proyecto.

Para el proceso de producción aún está pendiente que se debe “adquirir”

# Riesgos

# Comunicaciones

Las comunicaciones se realizan por medio de un grupo de Whatsapp, además se hará uso de correo electrónico.

# Responsabilidades

https://iristrace.com/es/blog/gestion-de-calidad-de-leche-recepcion-pasteurizacion-y-almacenamiento/

https://peiro.com/blog/el-papel-crucial-de-la-filtracion-en-la-industria-lactea/

https://www.cundinamarca.gov.co/noticias/en-cundinamarca-somos-buena-leche

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B243-2003%252FCXS_243s.pdf&utm_source=gemini

Así se proyecta el sector de los lácteos para 2025: buscan continuar apoyando a los campesinos

///////////////////

https://www.iycsa.com.co/lo-que-hacemos

https://www.emerson.com/en/corporate

https://www.inoxmim.com/blog/proceso-industrial-de-la-leche-pasteurizada/

https://www.yokogawa.com/sa-es/solutions/featured-topics/ia2ia/#Videos__References